В.В. ПОЛЮГАЕВ, А.В. МИХЕЕВ

Научный руководитель – Ю.А. ПОПОВ, д.т.н., профессор

Московский инженерно-физический  институт (государственный университет)

РАЗРАБОТКА БИТОВОГО КОНВЕЙЕРНОГО МАТРИЧНОГО УМНОЖИТЕЛЯ

Предлагается проект битового конвейерного умножителя, основанного на использовании матриц промежуточных результатов и конвейерного сумматора.

Данный проект является перспективным, так как применение СБИС и разработка систем на одном кристалле дает возможности отказа от последовательного принципа умножения, позволяет перейти к созданию быстродействующих устройств параллельного выполнения различных операций и снимает ограничения по количеству оборудования.

В конвейерном умножителе используется ускоренный метод умножения, основанный на использовании матриц промежуточных результатов. Рассмотрим схему умножения на примере двух четырехразрядных чисел (за основу взят алгоритм умножения, начиная с младших разрядов множителя):

А=а4 а3 а2 а1

×

В=b4 b3 b2 b1

a4b1 a3b1 a2b1 a1b1

+……………………………

a4b4a3b4 a2b4 a1b4

S=  S8     S7                                                    S2    S1

Эту схему умножения можно представить в виде матрицы:

| bi | ai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a4 | a3 | a2 | a1 |
| b1 | a4b1 | a3b1 | a2b1 | a1b1 |
| b2 | a4b2 | a3b2 | a2b2 | a1b2 |
| b3 | a4b3 | a3b3 | a2b3 | a1b3 |
| b4 | a4b4 | a3b4 | a2b4 | a1b4 |

Произведение двух чисел можно получить, если сложить элементы матрицы (частичные произведения) в следующем порядке:

| …. | a3b1 | a2b1 | a1b1 |
| --- | --- | --- | --- |
| + | + | + |  |
| …. | a2b2 | a1b2 |  |
| + | + |  |  |
| …. | a1b3 |  |  |

От принципа переходим к реализации. В состав конвейерного умножителя входит матрица умножения, с возможностью получения кода знака произведения, и конвейерный сумматор. На рис. 1 представлена четырёхразрядная матрица умножения. По четыре входа используются для приема множимого (а4а3а2а1) и множителя (b4b3b2b1). Пятые входы принимают знаковые разряды Sa (знак множимого) и Sb (знак множителя). Каждый узел матрицы, кроме знакового, представляет собой логический элемент “И”. В знаковом узле используется элемент “ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ-ИЛИ”. Также на рисунке показан способ объединения разрядов (выходов элементов “И”, рис. 2) матрицы, которые подаются на входы конвейерного сумматора. Исключение составляют только разряды a1b1 и знаковый разряд.

Рис. 1. Четырёхразрядная матрица умножения со знаковыми разрядами.

Рис. 2. Схема четырёхразрядной матрицы умножения со знаковыми разрядами.

На рис. 3 показана схема конвейерного сумматора. Базовым логическим элементом данного сумматора является полусумматор (HS). На его основе построены трёхвходовой (полный, рис. 4) сумматор и четырёхвходовой сумматор с двумя выходами переноса (рис. 5).

1	2	3	4		5	6	7

Рис. 3. Схема конвейерного сумматора.

Рис. 4. Трёхвходовой (полный) сумматор.

Рис. 5. Четырёхвходовой сумматор с двумя выходами переноса.

Четырехвходовой сумматор включает в себя кроме трех элементов “HS” и одного элемента “ИЛИ”, четыре элемента задержки (ЭЗ). Они обеспечивают одновременное появление сигналов на выходе суммы “S” и выходах переносов “P1, P2”. В качестве элемента задержки можно использовать логический элемент “ИЛИ”, или комбинацию элементов “НЕ”. Таблица истинности отображает работу сумматора и показывает общее количество переносов, при разных комбинациях на его входах. Комбинация логических нулей и единиц в столбцах P1 и P2 таблицы, не имеет значения, поскольку эти переносы складываются между собой в следующем слое (в данном случае второй слой) конвейерного сумматора (рис. 3).

Трёхвходовые и четырёхвходовые сумматоры установлены в первых двух слоях конвейерного сумматора. Они имеют одинаковое время срабатывания между собой, но разное с элементами “HS”, что нарушает синхронную работу слоёв. Для решения проблемы, в элемент “HS” добавляются два слоя с “ЭЗ” (рис. 6). Полусумматоры с добавленными слоями “ЭЗ” обозначаются на схеме как “HS*”. Количество слоев в элементах “HS*” согласовывается с количеством слоёв сумматора, у которого наибольшее количество входов. В данном случае таким сумматором является четырёхвходовой.

Следует отметить, что во все свободные (a1b1 и Sa+Sb) и освобождающиеся линии в слоях конвейерного сумматора, ставятся “ЭЗ”, эквивалентные времени срабатывания для каждого слоя.

Рис. 6. Добавление двух слоёв задержки в “HS”.

Теперь кратко рассмотрим этапы работы конвейерного умножителя. На матрицу умножения (рис. 2) подаются два четырёхразрядных числа a4a3a2a1 и b4b3b2b1, а так же знаковые разряды Sa и Sb. На выходах элементов “И” появляются разряды частичных произведений, а на выходе элемента “ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ-ИЛИ” код знака “Sc”. Информация с матрицы поступает на первый слой конвейерного сумматора, где происходит первый этап суммирования. После срабатывания первого слоя, данные синхронно поступают на второй слой, далее третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. После срабатывания седьмого слоя на выходах “S1-S8” образуется результат произведения, а на выходе “Sc” – его знак.

Для увеличения разрядности умножителя, матрица умножения дополняется элементами “И”, а в конвейерном сумматоре используются многовходовые сумматоры с наращиваемой разрядностью. На рис. 7 показан пятивходовой сумматор с двумя выходами переноса. В его схеме используются те же элементы задержки. Количество выходов переноса у таких сумматоров зависит от количества входов и рассчитывается по следующим формулам:

P = - для четного количества входов;

P = - для нечётного количества входов,

где P – количество выходов переноса, n – количество входов.

Рис. 7. Пятивходовой сумматор с двумя выходами переноса.

При этом многовходовые сумматоры экономят количество элементов в конвейерном сумматоре, сохраняя функциональную ясность принципа наращивания его разрядности.

Представленный конвейерный умножитель не требует регистров для хранения сомножителей, счетчика сдвигов и схемы анализа разрядов множителя (являются неотъемлемой частью устройств последовательного умножения чисел с ФЗ).

- Список литературы

1. Савельев А.Я. Прикладная теория цифровых автоматов: Учеб. для вузов по спец. ЭВМ. М.: Высш. шк. 1987. 272 с. ил.

2. Электронные вычислительные машины: В 8-ми кн.: Учеб. пособие для вузов. /Под ред. А.Я. Савельева. Кн. 2. Основы информатики. /А.Я. Савельев, Н.М. Когдов, Б.А. Сазонов и др. М.: Высш. шк., 1987. 127 с.: ил.

3. Партала О.Н. Цифровая электроника. 2-е изд., доп. СПб: Наука и техника, 2001. 224 с.: ил.

4. Столлингс В. Структура и организация компьютерных систем, 5-е изд.: /Пер. с англ. М.: Издательский дом “Вильямс”, 2002. 896 с.: ил.

7. Гуров В.В. Основы организации вычислительных машин: Учеб. пособие. М.: МИФИ, 2004. 163 с.: ил.